METAN

Расчёт горения метана в камере сгорания

Руководство пользователя

Версия программы 1.1.0

Python-версия программы met21 (Фортран, RK1–RK7.FOR)

# Содержание

Если содержание пустое, щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

# 1. Назначение программы

Metan рассчитывает стационарное турбулентное течение и горение метана (CH4) в кислороде (O2) в осесимметричной камере сгорания с предкамерой и сужающимся соплом. Это перевод на Python программы met21, написанной на Фортране; логика расчёта перенесена построчно.

Для каждого значения коэффициента избытка окислителя α программа находит поля:

- функции тока ψ и вихря ω (картина течения, зоны рециркуляции);

- скоростей, закрутки потока, турбулентной вязкости;

- массовых долей CH4, O2, CO2, H2O, H2, CO, OH;

- энтальпии, температуры и плотности газа.

Главный итоговый показатель – коэффициент полноты сгорания Fkomp (1 – топливо сгорело полностью). При α ≤ 1 он считается по окислителю, при α > 1 – по горючему.

## 1.1. Состав поставки

Таблица 1 – Программы и файлы

| Что | Для чего |
| --- | --- |
| Metan.exe (папка Metan) | Новая программа: все функции, описанные в этом руководстве |
| Metan-Classic.exe (папка Metan-Classic) | Прежняя версия интерфейса (раздел 12) |
| Metan_Руководство_пользователя.docx | Это руководство; открывается также из меню программы |
| create_shortcut.bat | Создаёт ярлык Metan с значком-ракетой на рабочем столе |
| run_gui.bat, run_cli.bat, install.bat | Запуск через Python (если не используется exe) |

## 1.2. Точность перевода

При точности float64 (по умолчанию) файлы результатов shi10.dat и shi20.dat совпадают с программой на Фортране, собранной в двойной точности, побайтно. Режим float32 повторяет исходную программу (REAL*4), включая её ошибку округления, из-за которой в одинарной точности варианты 2–5 расходились.

# 2. Установка и запуск

## 2.1. Готовая программа (exe)

- Скачайте архив Metan-windows (со страницы сборки GitHub Actions или от автора).

- Распакуйте его целиком в любую папку, например C:\Metan. Рядом с Metan.exe должна лежать папка _internal – без неё программа не запустится.

- Запустите Metan.exe. Если Windows покажет «Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае» (программа не подписана цифровой подписью).

- Чтобы создать ярлык с ракетой на рабочем столе, запустите create_shortcut.bat из той же папки.

## 2.2. Запуск через Python

- Установите Python 3.9 или новее с python.org, при установке отметьте «Add python.exe to PATH».

- Запустите install.bat – он установит нужные библиотеки (numpy, numba, matplotlib, customtkinter, python-docx).

- Запускайте run_gui.bat (новая программа) или run_gui_classic.bat (прежняя).

## 2.3. Заставка и первый запуск

При запуске показывается анимированная пиксельная заставка. Пока она идёт, программа загружает библиотеки и компилирует вычислительное ядро (numba), поэтому первый расчёт после запуска начинается сразу. В exe-версии подготовка занимает 10–30 секунд, при запуске через Python – несколько секунд. Сюжет заставки выбирается в меню (раздел 9).

Рисунок 1 – Заставка «Ночной город» с полосой загрузки

Требования к компьютеру Windows 10/11, 64 бита; 4 ГБ памяти; экран от 1280×720 (на маленьких экранах правая колонка скрывается автоматически). Программа собрана с numpy 2.3 и работает на старых процессорах без SSE4.2 (например, AMD Phenom II).

# 3. Окно программы

Рисунок 2 – Главное окно программы (светлая тема)

Окно состоит из пяти зон:

- Верхняя панель. Название, индикатор хода расчёта, кнопки «Рассчитать» (F5), «Стоп», «Отчёт Word» и «Меню».

- Плашки вариантов. После расчёта – по одной на каждое значение α с коэффициентом Fkomp. Щелчок выбирает вариант, который показывают все вкладки. Красная плашка – расчёт этого варианта разошёлся.

- Левая панель – исходные данные. Разделы «Режим», «Геометрия», «Сетка», «Расчёт и вывод» раскрываются по щелчку (открыт всегда один). Внизу – справка по параметру и кнопки «Открыть…», «Сохранить…», «Сбросить».

- Рабочая область. Ряд вкладок (переносится на вторую строку, если окно узкое) и содержимое выбранной вкладки.

- Правая колонка. Ключевые результаты выбранного варианта, мини-график Fkomp(α), папка с файлами результатов и кнопка «Открыть папку». Колонку можно скрыть через меню.

Рисунок 3 – То же окно на экране 1366×768: вкладки в два ряда, правая колонка скрыта

## 3.1. Графики

Все графики интерактивны. Под каждым графиком – панель инструментов:

- домик – вернуть исходный масштаб; стрелки – предыдущий/следующий вид;

- крестик – сдвиг графика мышью; лупа – увеличение выделенной рамкой области;

- ползунки – поля рисунка; дискета – сохранить рисунок в файл.

# 4. Исходные данные

Все параметры исходной программы можно менять в левой панели. Наведите мышь на любой параметр – внизу панели появится подробное описание: что параметр значит и где он используется в расчёте; через секунду рядом появится и всплывающая подсказка.

Рисунок 4 – Раздел «Геометрия»: мини-схема камеры обновляется сразу при изменении размеров; ошибки геометрии показываются красным под схемой

Наборы параметров сохраняются кнопкой «Сохранить…» в файл JSON и загружаются кнопкой «Открыть…». Кнопка «Сбросить» возвращает значения исходной программы. Дробные числа можно вводить и с точкой, и с запятой.

Как задаются варианты α Перед каждым вариантом α увеличивается на шаг, поэтому первый вариант считается при «Начальный α + шаг». При значениях по умолчанию (0.6 и 0.2, 5 вариантов) считаются α = 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 – список виден под разделом «Режим».

## 4.1. Режим

Таблица 2 – Параметры раздела «Режим»

| Параметр | Описание | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| Давление в камере P, Па (P) | Давление в камере сгорания, Па (10·10⁵ Па = 10 бар). Где используется: • суммарный расход через сопло: Ms = P·Fкр / BETA; • плотности компонентов на входе: ρгор = P/154855.7 (CH4 при 298 K), ρок = P/77427.4 (O2 при 298 K); • давление по длине камеры и сопла PKS(x) (в сужении - по газодинамическим функциям), из которого в каждом узле считается плотность газа по уравнению состояния. | 1000000 |
| Начальный коэф. избытка окислителя ALFA (ALFA) | Начальное значение коэффициента избытка окислителя α. Перед каждым вариантом α увеличивается на шаг, поэтому первый вариант считается при α + шаг (по умолчанию 0.6 + 0.2 = 0.8). От α зависят: массовое соотношение компонентов KM = 4·α (4 - стехиометрия CH4+O2), расходный комплекс BETA(α), расходы и скорости окислителя и горючего на входе. При α ≤ 1 полнота сгорания Fkomp считается по окислителю, при α > 1 - по горючему. | 0.6 |
| Шаг ALFA между вариантами (DALFA) | На сколько увеличивается α от варианта к варианту. В исходной программе зашито ALFA = ALFA + 0.2. | 0.2 |
| Число вариантов NVARM (NVARM) | Сколько вариантов (значений α) рассчитать подряд. Каждый вариант - полный расчёт поля из NMAX итераций. | 5 |
| Энтальпия горючего H (H) | Полная энтальпия горючего (метана) на входе, кДж/кг (-4681 кДж/кг ≈ теплота образования CH4). Задаётся как граничное условие для уравнения энтальпии на входе горючего (на входе окислителя энтальпия = 0, в начальном поле окислителя - H/100). По энтальпии и составу смеси в каждом узле вычисляется температура. | -4681.06 |
| Температура воспламенения ROM1, K (ROM1) | Температура воспламенения, K. Химическая реакция в узле идёт только при T ≥ ROM1 (кроме принудительного поджига на 18-й итерации в предкамере). В начальном поле вдоль оси (зона центральной струи) задаётся T = ROM1 + 10 - это «запал», от которого начинается горение. | 815 |
| Показатель адиабаты AKT (AKT) | Показатель адиабаты продуктов сгорания k. Используется только при расчёте давления в сужающейся части сопла: критическое отношение давлений (2/(k+1))^(k/(k-1)) и функция расхода, по которой подбирается давление в каждом сечении. | 1.2 |
| Массовая доля CH4 в горючем ZMF2N (ZMF2N) | Массовая доля CH4 в потоке горючего на входе (1 = чистый метан). | 1 |
| Массовая доля O2 в окислителе ZMO2N (ZMO2N) | Массовая доля O2 в потоке окислителя на входе (1 = чистый кислород). | 1 |
| Система координат NCORD (NCORD) | Постановка задачи: 2 - осесимметричная (камера - тело вращения, радиус R = X2); 1 - плоская (R = 1). | 2 |

## 4.2. Геометрия (мм)

Таблица 3 – Параметры раздела «Геометрия (мм)»

| Параметр | Описание | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| Диаметр критического сечения Dkr, мм (DKR) | Диаметр критического сечения сопла, мм. Задаёт площадь горла Fкр, а значит суммарный расход Ms = P·Fкр/BETA. В сетке выбирается узел JC, ближайший к радиусу Dkr/2; от него зависят сужающаяся часть и выходной участок. Dkr должен быть меньше Dks. | 8 |
| Диаметр центральной струи Dcmw, мм (DCMB) | Диаметр центральной струи на оси головки (Dcmw), мм. Через неё подаётся часть окислителя (чистый O2). Доля окислителя в центральной струе Kwosp = Fcmb/(Fod + Fcmb), где Fcmb = 0.785·Dcmw². | 2 |
| Диаметр подачи горючего DOGOR, мм (DOGOR) | Внутренний диаметр кольцевой щели подачи горючего на торце головки, мм. | 8 |
| Ширина щели горючего DELGOR, мм (DELGOR) | Ширина кольцевой щели горючего, мм. Вместе с DOGOR задаёт площадь подачи горючего и, следовательно, его скорость Vgor. | 1 |
| Диаметр предкамеры Dprk, мм (DKAR) | Диаметр предкамеры (Dprk), мм - радиус стенки цилиндрического участка от головки до уступа. | 12 |
| Диаметр подачи окислителя Dook, мм (DOOK) | Диаметр кольцевой щели подачи окислителя на торце уступа (в конце предкамеры), мм. Должен быть больше Dprk и меньше Dks. | 20 |
| Ширина щели окислителя DELOK, мм (DELOK) | Ширина щели окислителя, мм. Площадь Fod = 3.14·Dook·δok задаёт скорость окислителя Vok и долю окислителя, уходящую в центральную струю. | 0.4 |
| Диаметр камеры сгорания Dks, мм (DKS) | Диаметр камеры сгорания, мм (внешний радиус расчётной области). | 24 |
| Длина предкамеры Lprk, мм (DELKAR) | Длина предкамеры (Lprk), мм - расстояние от головки до уступа с подачей окислителя. | 10 |
| Длина цилиндрической части КС Lks, мм (ALKS) | Длина цилиндрической части камеры от уступа до начала сужения, мм. | 15 |
| Длина до критического сечения Lkd, мм (ALKD) | Длина до критического сечения, мм. Внимание: в исходной программе это значение перезаписывается в GRID - длина сужения считается из tgY: L = (Dks − Dkr)/2 / tgY. Поэтому изменение этого параметра на расчёт не влияет (оставлен для совместимости с Фортраном). | 42.239 |
| Тангенс угла сужения сопла tgY (TGY) | Тангенс угла сужения сопла. Определяет длину конической части: L = (Dks − Dkr)/2 / tgY. Больше tgY - короче и круче сужение. | 0.573 |

## 4.3. Сетка

Таблица 4 – Параметры раздела «Сетка»

| Параметр | Описание | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| Число узлов по оси X1 (IN) (IN) | Число узлов сетки вдоль оси камеры. Последние узлы после критического сечения образуют короткий выходной участок. | 46 |
| Число узлов по радиусу X2 (JN) (JN) | Число узлов по радиусу (от оси до стенки камеры). | 22 |
| Узел: граница центральной струи JZ (JZ) | Номер узла по радиусу, на котором заканчивается центральная струя (радиус Dcmw/2). Между осью и JZ - JZ−1 интервалов сетки. | 4 |
| Узел: внутр. граница горючего JZ1 (JZ1) | Номер узла - внутренний радиус щели горючего (DOGOR/2). | 6 |
| Узел: внешн. граница горючего JA (JA) | Номер узла - внешний радиус щели горючего (DOGOR/2 + DELGOR). | 9 |
| Узел: стенка предкамеры JA3 (JA3) | Номер узла - радиус стенки предкамеры (Dprk/2). | 12 |
| Узел: внутр. граница окислителя JA1 (JA1) | Номер узла - внутренний радиус щели окислителя (Dook/2). | 15 |
| Узел: внешн. граница окислителя JA2 (JA2) | Номер узла - внешний радиус щели окислителя (Dook/2 + DELOK). | 18 |
| Узел: критическое сечение JC (нач.) (JC) | Начальный номер узла критического сечения по радиусу. Программа сама уточняет его по Dkr (первый узел с радиусом ≥ Dkr/2) и соответственно сдвигает IC. | 6 |
| Узел: критическое сечение IC (нач.) (IC) | Начальный номер узла критического сечения по длине. Уточняется вместе с JC. | 45 |
| Узел: начало сужения IC1 (нач.) (IC1) | Номер узла начала сужения. Пересчитывается в GRID: IC1 = IC − (JN − JC) (на конусе по одному узлу на каждый узел по радиусу). | 31 |
| Узел: конец предкамеры IC2 (IC2) | Номер узла конца предкамеры (уступа). Вдоль предкамеры - IC2−1 интервалов сетки. | 10 |

## 4.4. Расчёт и вывод

Таблица 5 – Параметры раздела «Расчёт и вывод»

| Параметр | Описание | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| Число итераций на вариант NMAX (NMAX) | Число итераций на один вариант. Расчёт идёт методом установления (Гаусс-Зейдель с релаксацией); 1000 итераций обычно достаточно. Если на итерации ≥ 85 скорость где-то превышает 27000 м/с, вариант досрочно прекращается (в протоколе NITER > NMAX - расходимость). | 1000 |
| Итераций без вихря NPRINT (NPRINT) | Число «разгонных» итераций в первом варианте. Пока номер итерации ≤ NPRINT: уравнение вихря не решается, вихрь на стенках = 0, источник в уравнении функции тока = 0 (течение считается как потенциальное). Это стабилизирует начало расчёта. | 200 |
| Точность вычислений (precision) | float64 - двойная точность (рекомендуется): результаты совпадают с Фортраном, собранным в двойной точности. float32 - как REAL*4 в исходной программе. Воспроизводит её ошибку округления, из-за которой варианты 2-5 расходятся (NITER=2203, Fkomp=0). | float64 |
| Файл протокола (unit 7) (out10) | Имя файла протокола (unit 7 в Фортране): исходные данные, расходы, геометрия и коэффициент полноты сгорания по каждому варианту. | shi10.dat |
| Файл полей (unit 9) (out20) | Имя файла полей (unit 9): для каждого варианта и каждого узла - вихрь, функция тока, CH4, O2 и координаты X1, X2. | shi20.dat |

## 4.5. Дополнительные настройки

Кадр анимации каждые N итераций (раздел «Расчёт и вывод») – как часто запоминать поле для вкладки «Анимация». 0 – не запоминать (немного экономит память). На результат расчёта не влияет.

# 5. Расчёт и файлы результатов

- Задайте исходные данные (или оставьте значения по умолчанию).

- Нажмите «Рассчитать» или клавишу F5. Ход расчёта виден в верхней панели: номер варианта и итерации.

- После расчёта появятся плашки вариантов, результаты в правой колонке и на всех вкладках; в папку результатов будут записаны файлы.

Кнопка «Стоп» прерывает расчёт (а также серию, подбор и проверку сетки). Пять вариантов по 1000 итераций считаются примерно за 1–3 секунды.

## 5.1. Файлы .dat

Как и программа на Фортране, Metan записывает два текстовых файла в папку результатов (по умолчанию – папка results рядом с программой; путь меняется в правой колонке кнопкой «…»). Посмотреть их можно на вкладке «Файлы .dat», открыть папку – кнопкой «Открыть папку».

Таблица 6 – Содержимое файлов результатов

| Файл | Содержимое |
| --- | --- |
| shi10.dat (протокол) | Для каждого варианта: номер (RASHET N); P, α, KM, BETA, расходы Ms, Mok, Mgor (кг/с), скорости Vgor, Vok, Vokr, Vcmw (м/с), плотности ROg, ROok; номера узлов сетки; геометрия в метрах (Dks, Lks, Lkd, Dkr, tgY, Dprk, Lprk, Dook, DELOK, DOGOR, DELGOR, Dcmw, Lpriw), площади Fod, Fcmb, Fgor, коэффициент Kwosp; число итераций NITER; коэффициент полноты сгорания KOEF Fkomp (OK – по окислителю, GOR – по горючему). |
| shi20.dat (поля) | Для каждого варианта таблица по всем узлам сетки (46×22 = 1012 строк): вихрь ω, функция тока ψ, массовые доли CH4 и O2, координаты узла X1 (вдоль оси) и X2 (радиус), м. Формат E11.3, как в Фортране; файл можно открыть в Surfer, Excel, Origin. |

Расходимость Если в варианте NITER больше заданного числа итераций (например, 2203 вместо 1000), расчёт этого варианта разошёлся (скорость где-то превысила 27000 м/с) и его результаты недостоверны. Такие варианты выделяются красным.

# 6. Вкладки рабочей области

## 6.1. Поля

- Цветная карта любой из 16 величин в камере: температура, функция тока, вихрь, концентрации компонентов, плотность, скорости, закрутка, турбулентная вязкость, энтальпия.

- Вид: «Заливка» (цветом), «Изолинии» (линиями), «Оба».

- Флажки: «Зеркально» – показать камеру целиком (отражение относительно оси); «Линии тока» – наложить изолинии ψ; «Подписи» – значения на изолиниях; «Оси в метрах» – вместо миллиметров.

- «Как в методичке» – функция тока изолиниями в верхней половине камеры, оси в метрах, с подписями – как рисунки в методических пособиях.

- Стенки показаны штриховкой; цветные отметки на стенках – входные щели: синие – кислород (центральная струя и щель на уступе), оранжевая – метан.

- «Рисунок…» сохраняет картинку (PNG, PDF, SVG); «CSV» выгружает все величины во всех узлах выбранного варианта для Excel.

Рисунок 5 – Вкладка «Поля» в режиме «Как в методичке»

## 6.2. Профили

- «По радиусу» – зависимость величины от радиуса в выбранном сечении; «Вдоль оси» – зависимость от x на выбранном радиусе. Сечение или радиус выбираются ползунком, его положение подписано (номер узла и координата).

- Быстрые кнопки: «T(r) на выходе», «T(x) по оси», «Состав на выходе» (все 7 компонентов в выходном сечении).

- «Все варианты» – наложить кривые всех вариантов α на один график.

Рисунок 6 – Вкладка «Профили»: состав продуктов на выходе

## 6.3. Сходимость

- График максимального относительного изменения ψ, T, CH4 и ω за одну итерацию (логарифмическая шкала). Чем ниже кривые к концу расчёта, тем лучше расчёт установился.

- Над графиком – вывод для каждого варианта: «установился» (за последние 200 итераций ψ меняется меньше чем на 5·10⁻³, T – меньше чем на 10⁻²) или «не установился (идут заметные колебания)». Если не установился – увеличьте число итераций NMAX.

Рисунок 7 – Вкладка «Сходимость»

## 6.4. Анимация

- Показывает, как поле выбранной величины устанавливается по итерациям: кнопка «Пуск»/«Пауза», ползунок кадров, скорость 4–15 кадров/с.

- Цветовая шкала одинакова на всех кадрах, поэтому изменения видны честно.

- «Сохранить GIF» записывает анимацию в файл (для презентаций).

- Кадры запоминаются во время расчёта с шагом «Кадр анимации каждые N итераций».

Рисунок 8 – Вкладка «Анимация» (тёмная тема)

## 6.5. Геометрия

- Схема камеры с размерами (Lprk, Lks, длина конуса, Dprk, Dks, Dkr) и всеми узлами расчётной сетки – строится сразу при изменении параметров, расчёт не нужен.

- Под заголовком – число узлов на каждом участке, минимальный и максимальный шаг сетки, положение критического сечения.

- Ошибки геометрии (щель не помещается, Dkr больше Dks, нет узлов между границами и т. п.) показываются красным – их стоит исправить до расчёта.

Рисунок 9 – Вкладка «Геометрия»: схема камеры и расчётная сетка

## 6.6. Серии

- Расчёт при нескольких значениях любого параметра (P, Dkr, диаметры и ширины щелей, длины, tgY, температура воспламенения и др.). Диапазон «от – до» и число точек задаются вручную; по умолчанию ±25 % от текущего значения.

- При каждом значении считаются все варианты α, поэтому на графике – семейство кривых, по одной на каждое α.

- «Показать»: Fkomp, температура на выходе, расход Ms, CH4, O2 или CO2 на выходе (среднемассовые).

- Под графиком – таблица значений; «расх.» и красный цвет – расчёт разошёлся, «ошибка» – недопустимая геометрия.

- Расчёты серии идут параллельно на нескольких ядрах процессора.

Рисунок 10 – Вкладка «Серии»: Fkomp в зависимости от Dkr

## 6.7. Подбор

- Автоматический подбор геометрии на максимум Fkomp при заданном α. Отметьте параметры, которые можно менять, и задайте для каждого границы (кнопка «Границы ±30%» заполняет их от текущих значений).

- Метод – поиск по образцу: программа пробует увеличить и уменьшить каждый параметр, переходит к лучшему варианту и уменьшает шаг, пока улучшения не прекратятся или не исчерпан лимит расчётов.

- Результат – таблица «было/стало» и график хода подбора. Кнопка «Применить найденные значения» подставляет их в исходные данные.

- При α > 1 Fkomp часто равен 1 во всей области – подбор тогда неинформативен; используйте α ≤ 1.

Рисунок 11 – Вкладка «Подбор»

## 6.8. Сравнение

- Выберите расчёт и вариант A и расчёт и вариант B. Все расчёты текущего сеанса доступны в списках; можно сравнивать и два варианта α одного расчёта.

- «Рядом» – две карты одной величины в общей цветовой шкале; «Разность B − A» – карта разности (красное – в B больше, синее – меньше). Если сетки разные, поля переносятся на общую сетку.

- Таблица под графиком сравнивает Fkomp, расход, температуру и состав на выходе.

- «Сохранить текущий…» записывает расчёт в файл .metan, «Загрузить расчёт…» – добавляет сохранённый расчёт для сравнения (например, с прошлой недели).

Рисунок 12 – Вкладка «Сравнение»: разность полей двух расчётов

## 6.9. Сетка ×2

- Тот же расчёт выполняется на сетке, где каждый интервал разбит на 2 (или 3) части; число итераций увеличивается (по умолчанию в 3 раза). Границы щелей, стенок и критического сечения остаются на тех же местах.

- Таблица показывает Fkomp, температуру и состав на выходе для обеих сеток и отличие в процентах; график – профили температуры на выходе.

- Если отличие Fkomp меньше 1 %, результат практически не зависит от сетки. На мелкой сетке схема менее устойчива, отдельные варианты могут разойтись – это тоже отражается в таблице.

Рисунок 13 – Вкладка «Сетка ×2»: проверка сеточной сходимости

## 6.10. Файлы .dat

- Содержимое файлов shi10.dat (протокол) и shi20.dat (поля) последнего расчёта – тех же, что записаны в папку результатов.

- «Сохранить копию…» – записать файл в другое место; «Открыть папку» – открыть папку результатов в Проводнике.

Рисунок 14 – Вкладка «Файлы .dat»

# 7. Отчёт Word

Кнопка «Отчёт Word» в верхней панели создаёт документ .docx для отчёта по НИР. В него входят:

- таблица всех исходных данных с обозначениями и единицами;

- схема камеры с расчётной сеткой;

- таблица результатов по вариантам (α, KM, Ms, скорости, NITER, Fkomp, температура на выходе, статус);

- график Fkomp(α) и график сходимости;

- для каждого варианта – поле температуры и распределение функции тока ψ (как в методичке);

- если в сеансе выполнялись серия, подбор или проверка сетки – их графики и таблицы.

Рисунки и таблицы пронумерованы и подписаны («Рисунок N – …», «Таблица N – …»). Документ можно дальше редактировать в Word.

# 8. Командная строка

Расчёт без окна (аналог исходного met21.exe) – для пакетных расчётов и скриптов:

Таблица 7 – Команды

| Команда | Что делает |
| --- | --- |
| python -m metan | Расчёт с параметрами по умолчанию → shi10.dat, shi20.dat в текущей папке |
| python -m metan -o results | То же, файлы в папку results |
| python -m metan -p my.json | Параметры из файла (сохраняется кнопкой «Сохранить…») |
| python -m metan --set DKR=9 --set NVARM=3 | Изменить отдельные параметры |
| python -m metan --precision float32 | Точность как в исходной программе (REAL*4) |
| python -m metan --dump-params my.json | Записать параметры по умолчанию в файл |
| python -m metan gui / gui --dark | Открыть программу (в тёмной теме) |
| python -m metan gui-classic | Открыть прежнюю версию |
| Metan.exe --cli -o results ... | Расчёт без окна из exe-версии (те же параметры) |

# 9. Меню и настройки

Кнопка «Меню ▾» в верхней панели:

Таблица 8 – Пункты меню

| Пункт | Назначение |
| --- | --- |
| Тёмная тема / Светлая тема | Переключение оформления; графики перекрашиваются автоматически |
| Масштаб интерфейса | 80–150 %. Увеличьте на мониторах с высоким разрешением, уменьшите на маленьких экранах |
| Заставка при запуске | Ночной город (по умолчанию), Рассвет на космодроме, Огневые испытания, Чертёж оживает (по данным расчёта), а также четыре простые заставки первой версии или без заставки |
| Скрыть/показать панель результатов | Правая колонка; на экранах уже 1500 пикселей скрыта по умолчанию |
| Руководство пользователя (Word) | Открывает этот документ |
| О программе | Версия программы |

Настройки (тема, масштаб, заставка, панель) запоминаются в файле %APPDATA%\Metan\config.json.

Рисунок 15 – Тёмная тема

# 10. Типовые задачи

## 10.1. Как влияет диаметр критического сечения на полноту сгорания

- Вкладка «Серии» → параметр «DKR – Диаметр критического сечения».

- Задайте диапазон, например 6–9 мм, 7 точек; нажмите «Запустить серию».

- Посмотрите кривые Fkomp для каждого α; переключите «Показать» на «T на выходе» и «CH4 на выходе».

- Нажмите «Отчёт Word» – серия войдёт в отчёт.

## 10.2. Подобрать геометрию

- Вкладка «Подбор»: α = 0.8, отметьте DKR и DELOK (или другие параметры), «Границы ±30%».

- «Подобрать» → проверьте таблицу «было/стало» → «Применить найденные значения».

- Нажмите «Рассчитать» и проверьте новую геометрию на всех вариантах α и на вкладке «Сетка ×2».

## 10.3. Проверить достоверность результата

- Вкладка «Сходимость»: варианты должны быть «установившимися».

- Плашки вариантов не должны быть красными (нет расходимости).

- Вкладка «Сетка ×2»: отличие Fkomp – в пределах 1–2 %.

## 10.4. Сравнить две конструкции

- Посчитайте исходную камеру, затем измените геометрию и посчитайте снова.

- Вкладка «Сравнение»: A – первый расчёт, B – второй, «Разность B − A» для температуры и CH4.

# 11. Вопросы и решения

Таблица 9 – Частые вопросы

| Ситуация | Что делать |
| --- | --- |
| «Importing the numpy C-extensions failed» при запуске | Процессор без SSE4.2: используйте версию программы с numpy 2.3 (текущая сборка) или выполните python -m pip install "numpy<2.4". |
| Долго «Подготовка вычислительного ядра…» | Нормально для первого запуска exe (компиляция, 10–30 с). Дальше расчёты идут за секунды. |
| Вариант красный, NITER больше заданного | Расчёт разошёлся. Измените геометрию/режим, проверьте вкладку «Геометрия»; для α > 1 при float32 – переключитесь на float64. |
| Fkomp = 0.00000 в старых результатах Фортрана | Это ошибка округления REAL*4 исходной программы (варианты 2–5). В float64 результаты корректны. |
| Мелкий текст или кнопки не помещаются | Меню → Масштаб интерфейса; при необходимости скройте панель результатов. |
| Где файлы shi10.dat и shi20.dat | В папке результатов (правая колонка или вкладка «Файлы .dat» → «Открыть папку»). |
| Параметр ALKD не влияет на расчёт | Так в исходной программе: длина сужения определяется tgY. |
| Подбор не меняет Fkomp при α > 1 | Fkomp уже равен 1; выполняйте подбор при α ≤ 1. |

# 12. Прежняя версия (Metan-Classic)

Metan-Classic – первая версия интерфейса, сохранена без изменений. В ней: ввод параметров на вкладках, расчёт, таблица результатов, поля (заливка/изолинии, «Как в методичке»), протокол shi10.dat, экспорт CSV. Результаты расчёта у обеих версий одинаковые.

Запуск: Metan-Classic.exe, run_gui_classic.bat или python -m metan gui-classic.